软件采购

- 采购内容

| 软件名称 | 地质环境模型数据模态转换工具包软件 |  |
| --- | --- | --- |
| 功能 | 功能模块名称 | 功能描述 |
|  | 坐标与基准统一模块 | 对不同来源数据的坐标系、高程基准、单位和工程里程进行统一转换，解决模型融合前的空间基准不一致问题，保证后续转换结果可靠。 |
|  | 钻孔数据三维化模块 | 将钻孔柱状图、岩性分层、地下水位、试验指标和结构面信息转换为三维空间对象，为地层建模、属性插值和环境评价提供基础。 |
|  | 钻孔属性结构化模块 | 对岩性类别、地下水特征、试验参数和工程地质指标进行结构化整理，实现钻孔属性与空间模型的关联管理。 |
|  | 剖面与平面图转换模块 | 支持工程地质剖面图、平面地质图和解释线划的矢量化、拓扑检查和空间定位，实现二维地质资料向三维建模数据的转换。 |
|  | 地质解释线重建模块 | 用于支撑地质边界信息转换，对地层界线、断层线、接触关系和解释成果进行提取与重建，形成可用于三维建模的空间边界数据。 |
|  | 栅格与矢量转换模块 | 支持遥感影像、DEM、地质图斑和专题图层之间的栅格与矢量数据转换，实现边界提取、属性映射和空间精度控制。 |
|  | 点云数据转换模块 | 用于支撑三维点云数据处理，对激光扫描点云、摄影测量点云和监测点云进行抽稀、重采样、分类和模型转换，形成可用于建模分析的标准数据。 |
|  | 网格模型生成模块 | 将地层面、断层面、地质体边界等几何对象转换为有限元网格、有限差分网格和计算分析网格，为数值模拟和工程分析提供基础模型。 |
|  | 体素模型生成模块 | 用于支撑三维体模型构建，将离散地质信息转换为规则体素单元，形成具备空间属性表达能力的三维体素模型。 |
|  | 地质属性映射模块 | 将岩性、渗透系数、密度、弹性模量、强度参数、含水状态等属性映射到面、体、网格或体素单元中，保持属性来源和插值方法可追溯。 |
|  | 多尺度模型转换模块 | 支持区域尺度、工程尺度和局部精细尺度模型之间的裁剪、抽稀、加密和尺度转换，兼顾计算效率与关键部位表达精度。 |
|  | 局部精细模型构建模块 | 用于支撑重点区域精细建模，对断层破碎带、地下洞室、边坡、隧道及其他关键工程部位进行局部加密和精细模型构建，提高局部表达精度。 |
|  | 模型质量校验模块 | 对转换后的模型进行几何闭合性、拓扑关系、属性完整性、一致性和坐标精度检查，识别模型缺陷和数据异常，保证模型成果质量。 |
|  | 模型格式转换与输出模块 | 支持地质环境模型在GIS平台、三维建模软件、BIM平台和数值模拟软件之间进行格式转换与成果输出，实现模型成果共享与应用。 |
|  | 数据预处理与质量清洗模块 | 对导入的钻孔、剖面、点云、栅格、矢量、网格及表格数据进行字段校验、缺失值识别、重复数据清理、异常值检查和单位规范化处理，为后续模态转换提供干净一致的数据基础。 |
|  | 地质语义编码转换模块 | 建立地层、岩性、构造、地下水、不良地质、围岩等级和工程地质指标等语义字典，支持不同项目、不同数据来源之间的编码映射、名称归一和语义关联转换。 |
|  | 转换规则模板库模块 | 提供常用数据格式、字段映射、坐标转换、属性映射、模型输出和质量检查规则模板，支持按项目类型和数据来源复用配置，降低重复配置工作量。 |
|  | 自动化批量转换模块 | 支持多批次、多目录、多格式数据的批量导入、参数复用、流程编排、任务队列、日志记录和失败重试，实现大规模地质环境模型数据的自动化转换处理。 |
|  | 可视化预览与对比检查模块 | 提供转换前后数据的二维、三维和剖切预览，对坐标位置、空间范围、属性映射、模型尺度和关键边界进行对比检查，便于及时发现转换偏差。 |
|  | 模型版本管理与成果追溯模块 | 记录数据来源、转换参数、处理流程、质量检查结果、模型版本和输出成果信息，支持历史版本对比、成果回溯和项目交付资料归档。 |
| 非功能 | 软件应支持坐标基准、数据格式和模型尺度的统一管理，具备 GIS、三维建模、点云、网格和数值模拟数据之间的转换接口，保证转换过程精度可控、来源可追溯。 |  |
| 服务 | 提供软件安装部署、坐标与格式转换规则配置、典型数据试转换、成果检查、用户培训、试运行支持及不少于一年运行维护服务，协助完成与既有建模软件的数据对接。 |  |